Схема теплоснабжения муниципального образования

муниципального образования «Ростовско-Минское»

д. Ульяновская  до 2029 г.

п. Октябрьский

2022 г.
СОДЕРЖАНИЕ

введение	3

Краткая характеристика МО «Ростовско-Минское» д. Ульяновская	6

1	Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа	11

2	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	14

3	Перспективные балансы теплоносителя И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	15

4	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	17

5	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	18

6	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	19

7	Решения по бесхозяйным тепловым сетям.	23

- введение

Объектом исследования является система теплоснабжения д. Ульяновская  муниципального образования «Ростовско-Минское» Устьянского района Архангельской области.

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения МО «Ростовско-Минское» д. Ульяновская по критериям: качества, надежности теплоснабжения и экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения муниципального образования.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в рамках данного раздела рассмотрены основные вопросы:

- показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа;

- перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;

- перспективные балансы теплоносителя;

- предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

- предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей;

- перспективные топливные балансы;

- инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение;

- решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций);

- решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

- решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Проектирование систем теплоснабжения МО представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития муниципального образования, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2029 г.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 7 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения д. Ульяновская МО «Ростовско-Минское» Устьянского района Архангельской области до 2029 года является Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (Ст. 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

При разработке отдельных разделов документа использовались и другие руководящие документы и справочная литература:

- СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- СНиП 23.01.99 «Строительная климатология».

- СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника».

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

- СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

- Нормы проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования электростанций и тепловых сетей, 1959 г. М.: Гостройиздат.

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 г. № 115.

- Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных. Утверждена приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

- Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии. Утверждена приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325.

- Инструкция об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных». Утверждена Приказом Минэнерго России от 4 сентября 2008 г. № 66.

- МДК 4-05.2004. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения.

- МДС 41-4.2000. Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителей в водяных системах коммунального теплоснабжения.

- МДС 41-6.2000. Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации.

- Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник. В.И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж и др. -3-е изд., М.: Стройиздат, 1988.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные теплоснабжающей организацией ООО «РЭП-1» и Администрацией МО «Устьянский муниципальный район».

- Краткая характеристика МО «Ростовско-Минское» д. Ульяновская

Официальное наименование муниципального образования (в соответствии с Уставом утв. решением Совета депутатов) – муниципальное образование «Ростовско-Минское» Устьянского района Архангельской области.

МО «Ростовско-Минское» расположено на юго-западе Устьянского района.

Граница МО «Ростовско-Минское» проходит по смежеству со следующими муниципальными образованиями:

на севере, северо-востоке – с МО «Малодорское»

на юго-востоке – с МО «Илезское»

на юге, юго-западе – с Вологодской областью

на западе – с  Вельским районом Архангельской области;

Территория МО «Ростовско-Минское» – 62 309 га

Численность населения – 1604 чел.

В состав муниципального образования входят следующие населенные пункты:

- д. Автономовская

- д. Алекино

- д. Алексеевская

- д. Алешковская

- д. Антипинская

- д. Арефинская

- д. Березник

- д. Бережная

- д. Богачевская

- д. Большая Медвежевская

- д. Васильевская

- д. Веригинская

- д. Горский

- д. Дубровская

- д. Дудинская

- д. Евсютинская

- д. Ершевская

- д. Заручевская

- д. Захаровская

- д. Захаровская

- д. Заячевская

- д. Заячерицкий Погост

- д. Зубаревская

- д. Исаковская

- д. Исаковская

- д. Климовская

- д. Крыловская

- д. Конятинская

- д. Кузьминская

- д. Ларютинская

- д. Левинская

- д. Лукияновская

- д. Ляпуновская

- д. Максимовская

- д. Малая

- д. Маломедвежевская

- д. Матвеевская

- д. Мозоловская

- д. Моисеевская

- д. Мотоусовская

- д. Нагорская

- д. Обонеговская

- д. Орюковская

- д. Патрушевская

- д. Пашутинская

- д. Переслигинская

- д. Петраково

- д. Погорельская

- д. Подгорная

- д. Пошиваевская

- д. Романовская

- д. Рубчевская

- д. Сарбала

- д. Семушинская

- д. Скочевская

- д. Сокиринская

- д. Становская

- д. Стешевская

- д. Тереховская

- д. Толстиковская

- д. Угольская

- д. Ульяновская

- д. Усачевская

- д. Филинская

- д. Хариловская

- д. Царевская

- д. Шоломовская

Рис. 1 Границы МО «Ростовско-Минское» Устьянского района Архангельской области

Климат

По схематической карте климатического районирования для строительства территории России территория поселения приурочена к району – I, подрайону – IВ. Климат умеренно-континентальный с умеренно теплым летом, довольно холодной зимой и неустойчивым режимом погоды.

Характеристика элементов климата на основании СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» приводится в таблицах. Средние за 5 последних лет климатические параметры приведены по данным метеостанции Шангалы.

Климатическая характеристика поселения (по данным населенного пункта Емецк)

Средняя температура воздуха, 0С

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

Расчетная тепловая нагрузка потребителей централизованного теплоснабжения от котельной 0,48 Гкал/ч. В таблице представлен поадресный перечень потребителей с указанием расчетных тепловых нагрузок.

| № п/п | Объект | Q, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Школа | 0,156 |
| 2 | Интернат | 0,016 |
| 3 | Детсад "Колокольчик". | 0,048 |
| 4 | Караульное помещение ПЧ | 0,002 |
| 5 | ПЧ | 0,014 |
| 6 | Амбулатория | 0,013 |
| 7 | Гараж амбулатории | 0,002 |
| 8 | Контора ООО "Ростово" | 0,047 |
| 9 | ж/д кирпич 12-кв. центр д.14 | 0,073 |
| 10 | ж/д дерев. 12-кв. центральная д.15 | 0,058 |
| 11 | ж/д арболит. 4-кв. центральная д.17 | 0,027 |
| 12 | ж/д арболит. 4-кв. центральная д.18 | 0,027 |
|  | ИТОГО | 0,48 |
| 13 | Планируемый к строительству 4х квартирный дом. | 0,027 |
| 14 | Планируемый к строительству 4х квартирный дом. | 0,027 |
| 15 | Планируемый к строительству 4х квартирный дом. | 0,027 |
| 16 | Планируемый к строительству 4х квартирный дом. | 0,027 |
| Всего с учетом перспективы в 2025 г. |  | 0,588 |

Случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных источников тепловой энергии не зафиксировано.

Расчетная температура наружного воздуха для МО «Ростовско-Минское» д. Ульяновская  составляет -350С. Анализ значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха основан на показаниях приборов учета тепловой энергии, установленных на выводах тепловых сетей источников тепловой энергии.

Полезный отпуск тепла для МО «Ростовско-Минское» д. Ульяновская за 2022 г. составил 1 275,5 Гкал.

По данным плана развития муниципального образования на ближайшую и длительную перспективу (после 2025 года) общая подключенная мощность потребителей составит порядка 0,588 Гкал/ч. Структура потребителей тепловой энергии за 2022 г. представлена в таблице.

| Наименование потребителей | Отопление, Гкал | Горячее водоснабжение, Гкал | ВСЕГО, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилая застройка | 508,23 | нет | 508,23 |
| Бюджетные организации | 619,08 |  | 619,08 |
| Иные потребители | 141,79 |  | 141,79 |
| Собственные нужды коммунального хозяйства | 6,4 |  | 6,4 |
| ИТОГО | 1275,5 |  | 1275,5 |

В ближайшие годы планируется ввод новых жилых площадей представленных в виде застройки индивидуальными жилыми домами. Жилищная обеспеченность составляет 29,34 кв. м./чел., к расчетному сроку в перспективе предполагается, что жилищная обеспеченность вырастет до 30-32 кв. м/чел.

По состоянию на 01.01.2022 г. общая площадь жилищного фонда на территории сельского поселения составила 47,06 тыс. кв. м (в д. Ульяновская 8 498,4 кв. м.), что в расчете на душу населения составляет около 29,34 кв. м/чел.

Средний уровень износа жилищного фонда составляет около 60%. Ветхий и аварийный жилой фонд с износом свыше 60 % - 23,04 тыс. м2.

Данные по распределению жилищного фонда на расчетные периоды представлены в таблице.

| Показатель | Ед. изм. | Сущ. положение | 2024 г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд - всего | тыс. м2 | 47,06 | 49,00 | 51,00 |

Как видно из представленных данных во всем периоде до 2029 года МО «Ростовско-Минское» развивается в направлении индивидуальной жилой застройки. Основное строительство намечается на 2024-2029 годы.

В таблице представлены прогнозируемые расходы тепла по очередности строительства.

| Население тыс. чел. / Жилой фонд тыс. кв. м. |  |  | Расход тепла, Гкал /ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 г. | 2024 г. | 2029 г. | 2022 г. | 2024 г. | 2029 г. |
| 1,6/47,06 | 1,6/49,0 | 1,6/51,0 | 0,48 | 0,58 | 0,63 |

Рис. 2 Распределение населения, жилого фонда и тепловой нагрузки на 2022 год.

Рис. 3 Тепловые сети и тепловые нагрузки на 2022 год.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжение в равной степени  зависит, как от удаленности теплового потребителя от источника теплоснабжения, так и от величины тепловой нагрузки потребителя.

Согласно проведенной оценке в радиус эффективного теплоснабжения котельной попадают здания общественного назначения д. Ульяновская. Индивидуальный жилищный фонд д. Ульяновская, подключать к централизованным сетям нецелесообразно, ввиду малой плотности распределения тепловой нагрузки и большой удаленностью от источника теплоснабжения. Потребители других населенных пунктов не попадают в радиус эффективного теплоснабжения, ввиду своей нагрузки и удаленности от источника.

Общая нагрузка д. Ульяновская с учетом перспективы составит 0,48 Гкал/ч и 0,58 Гкал/ч, к 2022 и 2025 годам соответственно. Существующая котельная имеет резервные мощности, которые не могут обеспечить тепловой энергией планируемую перспективу, но данные мероприятия являются экономически не целесообразными.

Согласно технического освидетельствования, проведенного 24 июня 2022 года, экспертной организацией ООО «Вологодское объединение проектировщиков и экспертов» свидетельство о допуске на выполнение работ СРО-099-2312209 от 06.09.2019 года, здание котельной признано ограниченно работоспособным с ограничением по времени эксплуатации до 01 сентября 2023 г. Капитальный ремонт такого здания признан экономически неэффективным. Требуется строительство нового здания котельной с учетом перспективного увеличения отпуска тепловой энергии.

Перспективные балансы теплоносителя И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Согласно технического освидетельствования, проведенного 24 июня 2022 года, экспертной организацией ООО «Вологодское объединение проектировщиков и экспертов» свидетельство о допуске на выполнение работ СРО-099-2312209 от 06.09.2019 года, здание котельной признано ограниченно работоспособным с ограничением по времени эксплуатации до 01 сентября 2023 г. Капитальный ремонт такого здания признан экономически неэффективным.

Наличие сверхнормативной утечки теплоносителя из тепловых сетей связано в первую очередь с изношенностью участков трубопроводов. После проведения работ по перекладке изношенных трубопроводов потери теплоносителя со сверхнормативной утечкой должны снизиться до минимальных значений.

Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь производится на основании данных о конструктивных характеристиках всех участков тепловой сети (типе прокладки, виде тепловой изоляции, диаметре и длине трубопроводов и т.п.) при среднегодовых условиях работы тепловой сети исходя из норм тепловых потерь.

Основным видом топлива для источников централизованного теплоснабжения в поселении являются дрова.

Перспективные значения показателей надежности и энергетической эффективности тепловых сетей и котельной дер. Ульяновская сельского поселения "Ростово-Минское" Устьянского муниципального района Архангельской области представлены в таблице.

| Перечень показателей | Значения показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 1. Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал Топливо - дрова | 217,5 | 217,5 | 217,5 | 191,6 | 191,6 | 191,6 | 191,6 | 191,6 | 192,5 | 192,5 | 192,5 | 192,5 | 192,5 | 193,4 | 193,4 | 193,4 | 193,4 | 193,4 | 195,2 | 195,2 | 195,2 |
| 2.2. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 1,92 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 2.3. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал | 305,3 | 305,3 | 305,3 | 302,8 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 252,2 | 171,9 | 171,9 | 171,9 | 171,9 | 171,9 | 171,9 | 171,9 | 171,9 | 171,9 | 171,9 | 171,9 | 171,9 |

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

В целях модернизации системы теплоснабжения на территории 
дер. Ульяновская муниципального образования «Ростовско-Минское» Устьянского муниципального района предлагается:

- строительство новой котельной (вид топлива – дрова), мощностью 1,63 Гкал/ч с вводом объекта в 2023 году, вывод действующей котельной из эксплуатации в 2023 году.

План-график по модернизации (реконструкции) источников теплоснабжения 
на территории дер. Ульяновская муниципального образования «Ростовско-Минское» Устьянского муниципального района:

| Название мероприятия | Мощность (Гкал/ч) | Вид работ | Год реализации мероприятия | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство новой котельной | 1,63 | ПИР + СМР | 2022 – 2023 | 7924,23 |

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Как уже отмечалось, в данной работе рассматривается один вариант развития системы теплоснабжения МО «Ростовско-Минское» д. Ульяновская.

Данный вариант предусматривает полную реконструкцию существующих   тепловых сетей общей протяженностью 784 м в двухтрубном исчислении в период с 2027 по 2028 год.

В целях подключения новой котельной к системе теплоснабжения предусматривается строительство нового участка тепловой сети от новой котельной до присоединения к тепловому колодцу ответвления на Ульяновскую школу, от котельной до точки присоединения планируется проложить в надземном исполнении трубопроводом протяженностью 60 метров в двухтрубном исчислении (протяженность может быть уточнена проектом).

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 2 п. 28 Федерального закона №190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со ст. 6 п. 6 Федерального закона №190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации»

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со ст. 4 п. 1 Федерального закона №190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время ООО «РЭП-1» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации зоне централизованного теплоснабжения МО «Ростовско-Минское» д. Ульяновская.

Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах муниципального образования Ростовско-Минское не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей. В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».